7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Перед длительным хранением узлы и летали тщательно очистить от пыли и грязи, места с поврежденной краской подкрасить, подшипники ступиц смазать смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.

Тележку поставить на хранение о помещение или под навес с разгруженными шинами.

Для разгрузки шин тележку установить на колодку в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет, после чего уменьшить давление в шинах. Транспортирование тележки допускается любым видом транспорта, обеспечивающим eго сохранность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу тележки  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хрипения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев от даты продажи.  Срок службы – 3 года

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратится в гарантийную мастерскую либо в торгующую организацию по месту приобретения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тележка ТМ-2500 соответствует техническим условиям ТУ BY 192170289.005-2018 и признана годной к эксплуатации.

Дата продажи:                                                                                        Подпись покупателя:

ООО «СПЕЦПРОФРЕСУРС»

ТЕЛЕЖКА МОТОБЛОКА

ТМ-2500

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТМ-2500 РЭ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Тележка мотоблока ТМ-2500  (далее тележка) предназначена для перевозки сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. Тележка не предназначена для промышленного использования в сельском хозяйстве, а также не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта. Тележка может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -30° до +40° С в умеренном климате, на открытом воздухе.

Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно ознакомиться с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Тележка (в сборе) -1шт, руководство по эксплуатации – 1шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед эксплуатацией тележки  в сцепке с мотоблоком необходимо:

1) Внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации мотоблока.

2) Провести технический осмотр мотоблока и тележки, внимательно проверить:

а) надежность соединения тележки с мотоблоком;

б) затяжку гаек оси колёс;.

в) надежность соединения дышла тележки с кузовом;

г) давление воздуха в колесах;

д) исправность мотоблока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) допускать к работе детей в возрасте до 14 лет;

б) ездить по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования;

в) работать на мотоблоке в сцепке с тележкой в условиях ограниченной видимости;

г) загружать тележку сверх установленной нормы, указанной в технических характеристиках;

д) превышать скорость движения указанную в технических характеристиках;

е) перевозить пассажиров в кузове тележки;

ж) проводить техобслуживание тележки с поднятым кузовом, а также с работающим двигателем мотоблока.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование параметра, единицы измерения | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | ТМ-2500 |
| 1 Габаритные размеры кузова (длина × ширина × высота 1)), мм, не более | 2500× 1250×280 |
| 2 Габаритные размеры тележки, (длина × ширина × высота *),мм, не более | 3980х 1570х 740 |
| 3 Грузоподъемность, кг | 540 |
| 4 Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 5 |
| 5 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| 6 Масса 2) тележки, кг, не более | 200 |
| 1) Габаритная высота без учета спинки сиденья 2) Масса неснаряженной тележки |  |

5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Основные узлы тележки показаны на рисунке 1. Тележка состоит из самосвального кузова с откидным и съемным задним бортом, шасси,  рамы, дышла, поворотной сцепки. Рама – сварная из прямоугольных труб, на которую с помощью винтового соединения устанавливаются кронштейны дышла.

Рис.1 Тележка мотоблока

1-поворотная сцепка, 2- брызговик, 3- зажим, 4- запорное устройство, 5- рама, 6- дышло.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

1. Дышло присоединяется к раме через кронштейны с помощью болтов  М14х80 (Рис.2).

2. На дышло, поз. 12, и на раму, поз.5,  устанавливаются кронштейны оси  тележки с помощью 16 болтов М12х40 (Рис.3)

3. Колеса устанавливаются на ступицы и затягиваются ступичной гайкой, с помощью ключа.

4. Перед соединением с мотоблоком, необходимо проверить надежность затяжки гайки и контргайки на поворотной сцепке (поз.1, рис.1). Гайка и контргайка должны быть надежно затянуты ключом. В противном случае неизбежна деформация и выход из строя поворотной сцепки!

5. Соединить поворотную сцепку тележки со сцепкой мотоблока, установить шкворень и чеку, входящую  в комплект поставки мотоблока . Тележка с мотоблоком готова к работе.

6. При выгрузке с тележки сыпучего груза необходимо открыть или снять задний борт(путем открытия фиксаторов борта (поз.3) Рис.1), вынуть запорное устройство из кронштейна (поз.4) Рис.1, Рис.4, и опрокинуть кузов против часовой стрелки),

7. После разгрузки, тележку собрать в обратном порядке.

Рис. 2. Установка дышла                               Рис.3 Установка кронштейна оси

Рис.4 Запорное устройство