ТЕЛЕЖКА МОТОБЛОКА

ТМ-1300

ТМ-1700

ТМ-1850

ТМ-1850М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТМ-1300 РЭ

ТМ-1700 РЭ

ТМ-1850 РЭ

ТМ-1850М РЭ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Тележки мотоблока ТМ1300, ТМ1700, ТМ1850, ТМ1850М,  (далее тележки) предназначены для перевозки сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. Тележки не предназначены для промышленного использования в сельском хозяйстве, а также не должны использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта. Тележки изготавливаются в различных модификациях отличающихся габаритами кузова и грузоподъемностью. Тележки могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -30° до +40° С в умеренном климате, на открытом воздухе.

Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно ознакомиться с правилами и рекомендациями, заложенными в настоящем «Руководстве по эксплуатации».

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Тележка (в сборе) – 1 шт.

Дышло (в сборе) – 1 шт.

Стойка ступицы в сборе с тормозной лентой – 2 шт.

Тяга тормозная – 1 шт.

Тросик тормоза – 1 шт.

Колесо в сборе со ступицей – 2 шт.

Спинка сидения – 1 шт.

Трубки сидения – 2 шт.

Подножка – 1 шт.

Коробка ЗИП – 1 шт.:

| Болт М6х35 | 4 шт. |
| --- | --- |
| Болт М8х25 | 4 шт. |
| Болт М8х90 | 1 шт. |
| Болт М12х40 | 8 шт. |
| Болт М14х80 | 2 шт. |
| Гайка М6 | 8 шт. |
| Гайка М8 | 5 шт. |
| Гайка М12 | 8 шт. |
| Гайка М14 | 2 шт. |
| Шайба М6 | 12 шт. |
| Шайба М8 | 9 шт. |
| Шайба М12 | 16 шт. |
| Шайба М14 | 4 шт. |
| Гровер М8 | 5 шт. |
| Гровер М12 | 8 шт. |
| Гровер М14 | 2 шт. |
| Зажим троса винтовой | 2 шт. |

Руководство по эксплуатации – 1шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед эксплуатацией тележки  в сцепке с мотоблоком необходимо:

1) Внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации мотоблока.

2) Провести технический осмотр мотоблока и тележки, внимательно проверить:

а) надежность соединения тележки с мотоблоком;

б) работу тормозов;

в) затяжку гаек оси колёс;

г) надежность соединения дышла тележки с кузовом;

д) давление воздуха в колесах – 2 Бар (0,2 МПа);

е) исправность мотоблока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) допускать к работе детей в возрасте до 16 лет;

б) ездить по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования;

в) работать на мотоблоке в сцепке с тележкой в условиях ограниченной видимости;

г) загружать тележку сверх установленной нормы, указанной в технических характеристиках;

д) превышать скорость движения указанную в технических характеристиках;

е) перевозить пассажиров в кузове тележки;

ж) проводить техобслуживание тележки с поднятым кузовом, а также с работающим двигателем мотоблока.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование параметра, единицы измерения | Значение параметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТМ-1300 | ТМ-1700 | ТМ-1850 | ТМ1850М |
| 1 Габаритные размеры кузова (длина × ширина × высота 1)), мм, не более | 1300× 1000×280 | 1700× 1200×280 | 1850× 1250×280 | 1850× 1250×280 |
| 2 Габаритные размеры тележки (длина × ширина × высота *),мм, не более | 2730х 1320х740 | 3130х 1520х740 | 3280х 1570х740 | 3280х 1570х890 |
| 3 Грузоподъемность, кг | 280 | 380 | 540 | 540 |
| 4 Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 Дорожный просвет, мм, не менее | 280 | 280 | 280 | 450 |
| 6 Масса 2) тележки, кг, не более | 110 | 140 | 160 | 160 |
| 1) Габаритная высота без учета спинки сиденья 2) Масса неснаряженной тележки |  |  |  |  |

5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Основные узлы тележки показаны на рисунке 1. Тележка состоит из самосвального кузова с откидным и съемным задним бортом,  рамы, дышла, поворотной сцепки, сиденья, механизма привода тормозов, спинки и стойки. Рама – сварная из прямоугольных труб, на которую с помощью винтового соединения устанавливаются кронштейны оси тележки, обработанные под подшипники ступиц колес. Тормоза – ленточного типа с механическим приводом от ножной педали управления.

Рис.1 Тележка мотоблока

1-поворотная сцепка, 2- педаль тормоза, 3- тяга тормоза, 4- вещевой ящик-сиденье, 5- спинка, 6- крыло, 7-зажим, 8-стойка, 9- винт регулировочный, 10- кронштейн фиксации прицепа, 11- трос, 12- рама, 13-дышло.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки вам понадобится ключи на 7, 10, 13, 19, 22 и 24 мм.

Во избежание поломки поворотной сцепки, сцепка должна быть зажата таким образом , чтобы люфт составлял 1-2 мм.

1. Установите задний борт.

2. Переверните прицеп и установите стойки ступицы, обращаем ваше внимание, что стойки разные, не взаимозаменяемые.

3. Упор для тормозного троса должен быть направлен к передней части прицепа.

4. Прикрепите стойку четырьмя болтами М12х40.

5. Установите дышло прицепа, оно крепиться в двух местах болтами М14х80.

6. Прикрепите подножку к дышлу болтом М8х90.

7. Заправьте тормозной трос в одну из стоек.

8. Соедините тормозную тягу.

9. Пропустите тормозной трос через трубку на тормозной тяге.

10. Заправьте трос во вторую стойку.

11. Натяните трос и зафиксируйте его винтовым зажимом, регулировка тормоза производится с помощью затягивания регулировочного винта. Для этого необходимо путем завинчивания тяги на регулировочный винт, натянуть трос.

12. Прикрепите тормозную тягу к педали тормоза болтом М8х25.

13. С внутренней стороны колесного диска расположена ступица.

14. Установите колесо ступицей вовнутрь, делайте это аккуратно, чтобы не повредить тормозные ленты.

15. Прикрепите колеса к стойке, установите шайбу М16, гравер М16, гайку М16, затяните при  помощи ключа.

16. Переверните прицеп, установите крылья. Крылья крепятся в двух местах к раме кузова болтами М8х25.

17. Соберите и установите спинку сидения.

18. Мотоблочный прицеп собран и готов к эксплуатации.

19. При выгрузке с тележки сыпучего груза необходимо открыть или снять задний борт (путем открытия фиксаторов борта), вынуть блокирующий болт из кронштейна (поз.10 Рис.1) и опрокинуть кузов вручную против часовой стрелки.

20.После разгрузки, тележку собрать в обратном порядке.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить от пыли и грязи, места с поврежденной краской подкрасить, подшипники ступиц смазать смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.

Тележку поставить на хранение о помещение или под навес с разгруженными шинами.

Для разгрузки шин тележку установить на колодку в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет, после чего уменьшить давление в шинах. Транспортирование тележки допускается любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу тележки  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хрипения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев от даты продажи.  Срок службы – 3 года

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

В случае обнаружения дефекта необходимо обратится в гарантийную мастерскую либо в торгующую организацию по месту приобретения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Тележка ТМ-1300, ТМ1700, ТМ1850, ТМ1850М,  соответствует техническим условиям ТУ BY 192170289.005-2018 и признана годной к эксплуатации.

Дата продажи:                                                                                        Подпись покупателя: